エアマットレス賃貸借仕様書

Ⅰ．契約概要

１．契約名称　エアマットレス賃貸借

２．履行場所　奈良県宇陀市榛原萩原８１５番地

宇陀市立病院

３．契約期間　令和６年１０月１日から令和１１年３月３１日 まで

※地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条の３による長期継続契約であるため、この契約の履行期間の始期の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者はこの契約を変更し、又は削除することができる。

Ⅱ．種類及び数量

モルテン　自動フィッテングマットレス　ビリーブ

幅８３×１９３×１３ｃｍ　重さ８．０ｋｇ以下　４０台

詳細はエアマットレス仕様書に記載

Ⅲ．その他

- 令和６年９月３０日までに設置を完了し、令和６年１０月１日から使用することができること。

- 契約締結後、速やかに設置場所の実地調査から設置完了までの作業工程を協議、決定すること。

- 作業中は、受注者の社員が１人以上いる時に対応すること。

- 受注者の社員は、証明書（写真付）を携帯すること。

- 清掃などのメンテナンスは、発注者が責任をもって実施する。

- 受注者は、リース契約した全製品対象で、不慮の破損が発生した場合は無料で交換またはメンテナンスを行うこととする。

- 緊急でエアマットレスが不足した場合は、受注者はデモ機を無料で貸出すること。

- 修理に伴う発送返送料や、リース満了に伴う引き上げ料、返送料などは全て無料とすること。

- 本契約の満了又は解除等により、当該業務を発注者若しくは第三者に引き継ぐこととなった場合は、懇切丁寧に発注者及び第三者に引継ぐこと。

- 仕様書に記載のない事項については双方協議の上、良心的に実施する。

エアマットレス仕様書

１　体圧分散マットレスに係る性能・機能等の必要条件は、下記に示す要件どおり

である。

1-1 体圧分散マットレス本体は以下の要件を満たすこと。又は同等の機能を有して

いると判断できること。

1-1-1 大きさは幅83ｃｍ×長さ193cm×厚さ13cm程度であること。

1-1-2 体圧分散性能および除圧性能に優れていること。

1-1-3 マットレス上部にウレタンフォーム層を有することで寝心地がよく、寝返

りなどの動きやすさを有すること。

1-1-4 ベッドの背上げ時や背下げ時に背中にかかる苦しさを対策できること。

1-1-5 マットレス両端にウレタンフォームを配し、端座位時やケア時などに安定

性があり、底着きがないこと。

1-1-6 体重設定の間違いや予想外の変更による褥瘡発生の事故を未然に防ぐために、体重設定が不要であること。

1-1-7 身体状況を自動で判定し、マットレスのかたさや動作をリモコン設定で

操作することなく、自動で変化し常に最適なかたさや動作となること。

1-1-8 マットレスのかたさは手動でも切替可能なこと。

1-1-9 マットレスは臭いや汚れを防ぐ保護フィルムで覆われていること。

1-1-10 ポンプがマットレス内蔵式であること。

1-1-11 カバーは、ＭＲＳＡ等の菌の繁殖を抑える制菌加工が施された防水仕様であり、汚れた場合には清拭できること。

1-1-12 停電時の底着き対策として、マットレス底部にウレタンフォームの底着き防止層を有すること。

1-1-13 破損対策として、マットレス外にある部品は電源コードのみであり、電源コード先端部は着脱式であること。

２　同等品による納入を行う場合は、事前に本院に申請し承認を得ること。承認を得

ていないものは無効とする。